|  |  |  |  |  |  |  |  | Coulis cimentaires – Chantier et résistance à la compression |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dossier Ministère-Entrepreneur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dossier Ministère-Laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dossier du laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surveillant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laboratoire (Ministère) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entrepreneur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministère | Firme : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-traitant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fournisseur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Usine (municipalité) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouvrage et emplacement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Structure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partie d’ouvrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de coulée (Année-Mois-Jour) |  |  |  |  |  |  | Essais faits par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Laboratoire (Ministère) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fournisseur |  |  |  |  |  |  |  |  | Entrepreneur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malaxeur (1) | Type : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modèle : |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe (1,2) | Type : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modèle : |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques exigées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Norme 3901 du Ministère |  |  |  |  |  |  | Conditions météo |  |  |  |  |
| Résistance (MPa) |  |  | Viscosité (secondes) |  |  |  |  |  |  | Gonflement (%) |  |  |  |  | Ressuage (%) |  |  |  |  | Rapport eau / liant |  |  |  | T du coulis (°C) |  |  |  |  |  |  |  | T (°C) journalière |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T min. |  |  |  |  | T max. |  |  | T min. |  |  | T max. |
| à 7 jours |  |  | De à |  |  |  |  |  |  | De à |  |  |  |  | ≤ % h |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| à 28 jours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 % à h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constituants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liant |  |  |  | Adjuvant 1 |  |  |  |  |  | Adjuvant 2 |  |  |  |  |  |  |  | Rapport eau / liant |  |  |
| T (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Méthode de dosage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro de gâchée |  |  |  |  |  | Début de coulée (HH:MM) |  |  |  |  |  |  |  | Fin de coulée (HH:MM) |  |  |  |  |  |  | Durée (minutes) |  |  |  |  |  |  |  |  | T (°C) ambiante |  |  |  |  |  |
| Chantier – Essais sur coulis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Essais selon CSA A23.2-1B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaine numéro |  | Heure de prélèvement (3) HH:MM |  |  |  |  |  |  | Température A23.2-17C (°C) |  |  |  | Viscosité (essai doit être fait < 1 min. après le prélèvement) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1er essai (secondes) |  |  | 2e essai (secondes) |  |  |  |  |  | Temps moyen (secondes) |  |  |  | Différence entre les résultats obtenus et le temps moyen (± 5 % max.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1er essai (%) |  |  |  |  |  |  |  | 2e essai (%) |  |
| Notes - Pour un coulis d’injection un malaxeur type colloïdal (rotation minimale de 1500 tr/min) et une pompe type « vis sans fin » à pression minimale de 600 kPa doivent être utilisés. - Avant d’être introduit dans la pompe, le coulis doit passer à travers un tamis 5 mm. - Pendant la coulée à l’intervalle de ± 15 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Gonflement et ressuage (4) (1 fois par gâchée) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heure de prélèvement (HH:MM) |  |  |  | Heure d’essai (HH:MM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T (°C) d’échantillon |  |  |  |  |  |  |  | V1 – Volume initial (ml) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ressuage 0 % après |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |  |
| Mesures et résultats d’essais |  | Intervalles de mesure (minutes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 30 |  |  |  | 45 |  |  | 60 |  | 90 |  |  |  | 120 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 1er essai | V2 (coulis) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V3 (eau) ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gonflement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ressuage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2e essai | V2 (coulis) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V3 (eau) ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gonflement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ressuage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gonflement moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ressuage moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gonflement = |  |  | V3 – V1 |  |  |  |  | X 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  | Ressuage = |  |  |  |  |  |  | V3 – V2 |  |  | X 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * V2 – Volume correspondant au niveau du coulis sous l’eau de ressuage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** V3 – Volume total correspondant à la ligne au-dessus de l’eau de ressuage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Échantillon (au moins 1 échantillon par quart de travail ou lorsqu’il y a des modifications du mélange) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro d’échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Heure de prélèvement (HH:MM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Température d’échantillon (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confection des éprouvettes (de 6 à 12 éprouvettes par échantillon. Moules de 3 éprouvettes cubiques de 50 mm de côté.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heure de confection (HH:MM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre d’éprouvettes confectionnées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numéros de moules |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température pendant les 24 premières heures (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Démoulage (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température (°C) minimale |  |  |  |  | Température (°C) maximale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date (Année-Mois-Jour) |  |  |  |  |  |  |  |  | Heure (HH:MM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mise en cure dans l’eau saturée de chaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date (Année-Mois-Jour) |  |  |  |  | Heure (HH:MM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Température de l’eau (23°C ± 2°) |  |  |  |  |  |  |  |  | Par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essais de résistance à la compression |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date d'essai (Année-Mois-Jour) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Âge des éprouvettes (Jours) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résistance à la compression (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résistance moyenne (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notes - Coulis contenant le sable doit traverser un tamis de 2,5 mm. - Cure en laboratoire : 23°C ± 2° ; cure en chantier de 15 à 25°C. - Démoulage après la cure en laboratoire : 24 h ± 0,5 h ; transport et démoulage après la cure en chantier : 28 ± 8 h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulaire rempli au chantier par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |  | Signature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Organisme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date (Année-Mois-Jour) |  |  |  |  |
| Formulaire rempli au laboratoire par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |  | Signature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Organisme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date (Année-Mois-Jour) |  |  |  |  |
| Approuvé par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |  | Signature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Organisme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date (Année-Mois-Jour) |  |  |  |  |